| 3. pielikums iepirkuma „Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana un brīvdabas vasaras estrādes būvniecība” instrukcijai (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/1ELFLA) Būvdarbu apjomi |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darba nosaukums |  | Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana un brīvdabas estrādes būvniecība |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums |  | Uļjanovas ciema parka labiekārtošana, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana un brīvdabas estrādes būvniecība |  |  |  |  |  |
| Darbu veikšanas objekts |  | Uļjanovas ciema parka labiekārtošana , bērnu rotaļu laukuma ierīkošana un brīvdabas estrādes būvniecība |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese |  | Uļjanovas ciems, Sakstagala pag., Rēzeknes novads |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (Ls) | Kopā (Ls) | Piezīmes |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Mazās arhitektūras formas |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Sviru šūpoļu no apaļkoka baļķiem iegāde un montāža | gb | 1 |  |  |  |
|  |  | Sviru šūpoles | gb. | 1 |  |  |  |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |  |  |  |
| 1.2. |  | Šūpoļu iegāde un montāža | gb | 1 |  |  |  |
|  |  | Šūpoles | gb. | 1 |  |  |  |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |  |  |  |
| 1.3. |  | Galda un sola no pusbaļķiem iegāde un montāža | gb | 1 |  |  |  |
|  |  | Galds | gb. | 1 |  |  |  |
|  |  | Sols | gb. | 2 |  |  |  |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |  |  |  |
| 1.4. |  | Kāpelēšanas kāpņu un slidkalņiņa iegāde un montāža | gb | 1 |  |  |  |
|  |  | Guļbaļķu konstrukcijas kāpnes un slidkalniņs | gb. | 1 |  |  |  |
|  |  | Palīgmateriāli | gb. | 1 |  |  |  |
| 1.5. |  | Smilšu kastes ar guļbaļķu mājiņu montāža | gb | 1 |  |  |  |
|  |  | Smilšu kaste un nojume | gb. | 1 |  |  |  |
| 1.6. |  | Atkritumu urna ( KSIL,kods 1311 vai analogs) | gab | 2 |  |  |  |
|  |  | Atkritumu urna | gb. | 2 |  |  |  |
| 1.7. |  | Soliņa no pusbaļķiem 0,5x2,0m iegāde un montāža | gab | 8 |  |  |  |
|  |  | Sols 0,5x2,0m | gb. | 8 |  |  |  |
|  |  | Papildmateriāli | gb. | 8 |  |  |  |
| 1.8. |  | Dažāda garuma soliņu no pusbaļķiem iegāde un montāža | m | 30 |  |  |  |
|  |  | Sols no pusbaļķiem b=0,5m | m | 30 |  |  |  |
|  |  | Papildmateriāli | m | 30 |  |  |  |
| 1.9. |  | Biotualetes ( ALPINE vai analogs) iegāde un montāža | gb | 1 |  |  |  |
|  |  | Biotualete | gb. | 1 |  |  |  |
| 1.10. |  | Mazo arhitektūras formu pamatu betonēšana no betona B15 | m3 | 0,9 |  |  |  |
|  |  | Betons B15 | m3 | 0,95 |  |  |  |
| 2. |  | Brīvdabas estrāde |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 2,305 | Būvbedres rakšana mehanizēti ar grunts pārvietošanu būvlaukumā līdz 50m klašu korpusam | 100m3 | 0,45 |  |  |  |
| 2.2. | 3,101 | Blietēto šķembu pamatnes izbūve pamatnei 300mm biez. | m3 | 10,5 |  |  |  |
|  |  | Šķembas | m3 | 11,55 |  |  |  |
| 2.3. |  | Nojumes stabveida pamatu betonēšana ar betonu B15 ar ieliekāmo detaļu iebetonēšanu | m3 | 2 |  |  |  |
|  |  | Betons B15 | m3 | 2,1 |  |  |  |
|  |  | Zāģmateriāli | m3 | 0,03 |  |  |  |
| 2.4. | 3,118 | Ieliekamās detaļas stabveida pamatiem | t | 0,02 |  |  |  |
|  |  | Ieliekamās detaļas | t | 0,02 |  |  |  |
| 2.5. |  | Nojumes koka karkasa konstrukcijas izbūve no antiseptētiem zāģmateriāliem | m3 | 2 |  |  |  |
|  |  | Antiseptētie zāģmateriāli | m3 | 2,16 |  |  |  |
|  |  | Ruberoids | m2 | 6,8 |  |  |  |
|  |  | Metāla stiprinājumi | kg | 38 |  |  |  |
| 2.6. |  | Spāru konstrukcijas izbūve no antiseptētiem ēvelētiem zāģmateriāliem | m3 | 0,72 |  |  |  |
|  |  | Antiseptētie zāģmateriāli | m3 | 0,78 |  |  |  |
|  |  | Ruberoids | m2 | 2,45 |  |  |  |
|  |  | Metāla stiprinājumi | kg | 13,68 |  |  |  |
| 2.7. | 9,202 | Retināta latojuma izbūve no latā 100x32 ar soli 350mm | m2 | 33 |  |  |  |
|  |  | Latas 100x32 | m3 | 0,73 |  |  |  |
|  |  | Naglas | kg | 1,98 |  |  |  |
| 2.8. |  | Mitrumizturīgo OSB-3 plātņu 18mm biezumā ieklāšana | m2 | 33 |  |  |  |
|  |  | OSB plātne 18mm | m2 | 34,65 |  |  |  |
|  |  | Stiprinājumi | kg | 3,3 |  |  |  |
| 2.9. |  | Jumta klājums ar bitumena kārniņiem (Šindeliem) | m2 | 33 |  |  |  |
|  |  | Bitumena kārniņi | m2 | 34,65 |  |  |  |
|  |  | Palīgmateriāli | m2 | 33 |  |  |  |
|  |  | Cinkotās naglas | kg | 2,31 |  |  |  |
| 2.10. |  | Nojumes sienu un griestu un jumta pārkares apšūšana ar ēvelētiem apdares dēliem | m2 | 134 |  |  |  |
|  |  | Ēvelētie apdares dēļi 25mm | m2 | 140,7 |  |  |  |
|  |  | Naglas | kg | 17,42 |  |  |  |
| 2.11. |  | Grīdas antiseptēto koka gulšņu ielikšana pa skaņas izolējošām starplikām uz koka sijām | m2 | 24,9 |  |  |  |
|  |  | Antiseptētie koka gulšņi | m3 | 0,32 |  |  |  |
|  |  | Izolējošie materiāli | m2 | 6,22 |  |  |  |
| 2.12. | 8,215 | Spundēto ,ēvēlēto , antiseptēto dēļu 40mm grīdas segums ar grīdlīstu pielikšanu | m2 | 24,9 |  |  |  |
|  |  | Ēvelētie,antiseptētie , spundētie grīdas dēļi 40mm | m2 | 24,9 |  |  |  |
|  |  | Naglas | kg | 5,73 |  |  |  |
|  |  | Grīdlīstes | m | 26,15 |  |  |  |
| 2.13. |  | Grīdas gruntēšana un krāsošana ar PINOTEX krāsu 2 reizes | m2 | 25 |  |  |  |
|  |  | Grunts | kg | 5 |  |  |  |
|  |  | Krāsa | kg | 7,5 |  |  |  |
| 2.14. |  | Dēļu apdares gruntēšana un krāsošana ar PINOTEX krāsu 2 reizes | m2 | 134 |  |  |  |
|  |  | Grunts | kg | 26,8 |  |  |  |
|  |  | Krāsa | kg | 40,2 |  |  |  |
| 3. |  | Teritorijas labiekārtošanas darbi |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Esošā asfaltbetona ceļa seguma nojaukšana un nogādāšana uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | m2 | 569 |  |  |  |
| 3.2. |  | Esošo soliņu nojaukšana | gb | 5 |  |  |  |
| 3.3. | 2,301 | Gultnes rakšana gājēju celiņa segumam ar iekraušanu autotransportā un aizvešana uz pasūtītāja ierādīto atbērtni | 100m3 | 1,66 |  |  |  |
| 3.4. | 16-000 | Blietētās rupjās smilts pamatnes izbūve bruģakmeņu segumam 200mm biez ietvēm | m3 | 72 |  |  |  |
|  |  | Smilts | m3 | 79,2 |  |  |  |
| 3.5. | 16-000 | Blietēto šķembu pamatne bruģakmeņu segumam 150mm biez | m3 | 54 |  |  |  |
|  |  | Šķembas | m3 | 55,62 |  |  |  |
| 3.6. | 16-000 | Betona bruģakmeņu segums gājēju ielai pa sīkšķembu pamatni 50mm biez | m2 | 360 |  |  |  |
|  |  | Sīkšķembas | m3 | 21,6 |  |  |  |
|  |  | Bruģakmens 60mm | m2 | 367,2 |  |  |  |
| 3.7. |  | Betona apmaļu BR 100.20.8 iebūve pa betona pamatni | m | 420 |  |  |  |
|  |  | Betons B7,5 | m | 4,2 |  |  |  |
|  |  | Apmale BR 100.20.8 | m | 420 |  |  |  |
| 3.8. |  | Zālāja ierīkošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu | m2 | 2500 |  |  |  |
|  |  | Menlzeme | m3 | 400 |  |  |  |
|  |  | Zāles sēkla | kg | 50 |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |  |